Prova pratica n.1

Assegnato il seguente schema relazionale:

FORNITORI (CodiceFornitore, Nome, Indirizzo, Città)

PRODOTTI ( CodiceProdotto, Nome, Marca, Modello)

CATALOGO(CodiceFornitore: FORNITORI, CodiceProdotto: PRODOTTI, Costo)

di cui si mostra un'istanza,

- si formulino seguenti interrogazioni in SQL:

- Trovare i codici dei fornitori che distribuiscono prodotti di marca IBM.

- Visualizzare il catalogo sostituendo al posto dei codici i relativi nomi di Fornitori e Prodotti.

- Calcolare il minimo costo per ogni codice di prodotto

- Trovare il numero di differenti prodotti venduti da ogni fornitore.

- Calcolare le dimensioni delle tabelle del database.

- Si ricavi lo schema  concettuale della base di dati.

Prova pratica n.2

Tre messaggi equiprobabili m1(t), m2(t), m3(t) sono trasmessi su di un canale AWGN con densità spettrale di potenza di rumore pari a N0/2. Le forme d’onda associate ai messaggi sono:

s1t=1       0<t<T0       altrove   s2t=1         0<t<T2−1       T/2<t<T0            altrove s3t=−s3t

dove T e’ la durata dell’intervallo di segnalazione.

1.	Determinare una base ortonormale per lo spazio dei segnali.

2.	Disegnare la costellazione corrispondente dei segnali.

3.	Determinare e rappresentare le regioni di decisione ottime. Qual'è il messaggio più sensibile agli effetti del rumore?

4.	Calcolare le probabilità d’errore condizionate per i tre messaggi.

5.	Come decide il ricevitore ottimo quando il vettore rappresentativo del segnale ricevuto cade su uno degli assi di riferimento dello spazio dei segnali? Come cambia la probabilita’ d’errore se in questo caso il ricevitore decide sempre per il messaggio m1?