TEMA N. 1

Il circuito in figura descrive una porta logica NOR realizzata in tecnologia CMOS

È richiesto il dimensionamento dei dispositivi MOS affinché:

  - il tempo di propagazione sia tp=100ps quando tale porta è caricata da una capacità CL=100fF

  - L’area occupata dalla porta sia quella minima

  - I tempi di propagazione siano simmetrici

Il circuito è alimentatoa 5V. Inoltre, per i dispositivi si considerino:

- le tensioni soglia uguali in modulo e pari a 0.8V

- KP=2.5KN=100uA/V2

TEMA N.2

Determinare il massimo bit rate che può essere trasmesso su di un canale con banda W = 100 KHz nei seguenti casi: 4PSK, B-FSK e 8-FSK. Nel caso di B-FSK e 8-FSK si assuma una demodulazione non coerente . (sugg.: nel caso del 4-PSK si utilizzi un impulso a coseno rialzato e si considerino i due casi limiti cioè eccesso di banda nullo e 100% eccesso di banda)

Si disegni, inoltre, lo schema del ricevitore ottimo non coerente per 8-FSK in AWGN.

TEMA N. 3

Considerare un file corrispondente ad una relazione su vari attributi fra cui Matricola e Cognome, sotto le seguenti ipotesi:

- i record hanno lunghezza fissa pari a 110 byte e i campi Matricola e Cognome ne occupano rispettivamente 4 e 20

- il file contiene 10.000 record;

- il file system utilizzato prevede blocchi che rendono disponibili alla struttura fisica 500 byte (si possono cioè ignorare i byte gestiti dal sistema);

- nel file system utilizzato, i puntatori occupano 4 byte (e supponiamo per semplicità che ciò sia vero sia per puntatori a blocchi sia per puntatori a singoli record);

Schematizzare, anche per mezzo di un disegno, una struttura fisica che preveda:

- un indice primario statico su Cognome (e quindi una struttura ordinata su di esso)

- un indice secondario (B-tree) su Matricola

Indicare il numero di blocchi approssimativamente necessari per ciascuna struttura (cioè per il file e per ciascuno degli indici).

TEMA N. 4

Descrivere un funzionamento di un multivibratore a simmetria complementare indicando i criteri di progetto in una applicazione di utilizzo quale pacemaker asincrono caratterizzato da una frequenza di ripetizione di 70 battiti al minuto e durata del singolo impulso di 2 ms.