Tema n.1

+

+

Si consideri il sistema in retroazione rappresentato schematicamente in figura, dove la funzione di trasferimento dell’impianto è data da

G(s)=−5s2+5s

e quella del trasduttore da

H(s)=21+0.1s

Si progetti un controllore K(s) che consenta di soddisfare le seguenti specifiche:

- errore a regime nullo in presenza di riferimenti r(t) e disturbi d(t) costanti;

- un margine di fase fm >=50;

- una banda 2B3 >= 5 rad/sec;

- ampiezza contenuta del segnale di controllo.

Tema n.2

Si desidera automatizzare il sistema di prestiti in una biblioteca.

Le specifiche del sistema, acquisite attraverso un'intervista con il bibliotecario, sono riportate nel riquadro seguente.

I lettori che frequentano la biblioteca hanno una tessera su cui è scritto il nome e l'indirizzo ed effettuano richieste di prestito per i libri che sono catalogati in biblioteca.

I libri hanno un titolo, una lista di autori, e possono esistere in diverse copie. Tutti i libri contenuti nella biblioteca sono identificati da un codice.

A seguito di una richiesta, viene dapprima consultato l'archivio dei libri disponibili (cioè non in prestito). Se il libro è disponibile, si procede alla ricerca del volume negli scaffali; il testo viene poi classificato come in prestito. Acquisito il volume, viene consegnato al lettore, che procede alla consultazione.

Terminata la consultazione, il libro viene restituito, reinserito in biblioteca e nuovamente classificato come disponibile. Per un prestito si tiene nota degli orari e delle date di acquisizione e di riconsegna.

Analizzare tali specifiche, filtrare le ambiguità presenti e poi raggrupparle in modo omogeneo.

Prestare particolare attenzione alla differenza esistente tra il concetto di libro e di copia di libro.

Rappresentare le specifiche (dopo la fase di riorganizzazione) con uno schema del modello entità relazione.

Ricavare quindi lo schema relazionale applicando le tecniche di progettazione logica.

Tema n. 3

In Figura è riportato lo schema della rete di pull-up di una porta logica CMOS. La tecnologia utilizzata è caratterizzata da: lunghezza minima di canale F=0.5m; tensioni di soglia Vtn=Vtp=0.7V; parametro di transconduttanza: K'=(½)nox/Tox=50A/V2;  n/p=2.5. La tensione di alimentazione è Vdd=3.3V.

1) Determinare la funzione logica realizzata dal circuito.

2) Disegnare lo schema della rete di pull-down.

3) Dimensionare in maniera ottimale i dispositivi, in modo da garantire che il ritardo di propagazione del circuito, nel caso peggiore, sia inferiore a 100ps, per una capacità di carico di 50fF.

4) Realizzare la stessa funzione in logica pseudo-NMOS, garantendo che il ritardo di propagazione del circuito, nel caso peggiore, sia inferiore a 320ps, per una capacità di carico di 50fF, e che inoltre risulti VOLV

5) Valutare la potenza dissipata dalla porta pseudo-NMOS, ipotizzando che i valori logici dell'uscita siano equiprobabili.

6) Nell'ipotesi di scaling ideale, a campo costante, valutare il ritardo del circuito in logica CMOS per una tecnologia con lunghezza minima di canale F=0.25m e tensione di alimentazione Vdd=1.65V. Assumere che la capacità di carico rimanga fissa a 50fF.

Tema n. 4

Un sistema FSK coerente binario con simboli equiprobabili è caratterizzato dai seguenti parametri:

1) potenza media trasmessa pari a 1W;

2) densità spettrale di potenza del rumore pari a 10-5 W/Hz;

3) frequenza di cifra in trasmissione pari a 10 kbps;

Si determini la capacità del canale binario simmetrico risultante nel caso di decodifica hard.

Inoltre, si disegni la struttura del ricevitore ottimo nel caso di demodulazione coerente in AWGN.