TEMA n. 1

Si consideri la cella di memoria SRAM a 4 transistori (cella 4T) mostrata in figura.

Il dato immagazzinato corrisponde alla situazione in cui V(A)=VDD (ovvero A=1) e V(B)=VOL (ovvero B = 0).

Si supponga che

- VDD = 3.3 V

- La resistenza R sia caratterizzata da una sheet resistance (resistenza di strato) ρ□ pari a 109 Ω/□

- La feature size λ del processo sia pari a 0.5 µm

- Dimensionare i parametri di layout della resistenza in modo tale che una memoria di 1 Mbit dissipi una potenza complessiva minore di 10 mW.

- Dimensionare i parametri di layout del transistore MN2 di pull-down e del transistore di accesso T2 in modo da evitare il “cambio di stato” (read upset) durante l’operazione di lettura.

- Progettare il circuito di lettura/scrittura facendo uso della logica tristate.

Si noti che (1) il dimensionamento va eseguito “ad area minima” sia per quanto concerne le resistenze che i transistori MOS; (2) vanno applicate le regole scalabili.

TEMA n. 2

La figura mostra un sistema per effettuare il filtraggio di un segnale tempo-continuo ricorrendo ad un filtro tempo-discreto h[n] Si disegnino gli spettri e Yc(f) nell’ipotesi che Xc(f) =(f/5103) ,e la  frequenza di campionamento 1/T = 20 KHz.

h[n]

x[n]

xc(t)

y[n]

Interpol. cardinale

yc(t)

t=nT

N.B.;  F =fT

TEMA n. 3

Si desidera automatizzare il sistema di prestiti in una biblioteca.

Le specifiche del sistema, acquisite attraverso un'intervista con il bibliotecario, sono riportate nel riquadro seguente.

I lettori che frequentano la biblioteca hanno una tessera su cui è scritto il nome e l'indirizzo ed effettuano richieste di prestito per i libri che sono catalogati in biblioteca.

I libri hanno un titolo, una lista di autori, e possono esistere in diverse copie. Tutte le copie  dei libri contenuti nella biblioteca sono identificati da un codice.

A seguito di una richiesta, viene dapprima consultato l'archivio dei libri disponibili (cioè non in prestito). Se il libro è disponibile, si procede alla ricerca del volume negli scaffali; il testo viene poi classificato come in prestito. Acquisito il volume, viene consegnato al lettore, che procede alla consultazione.

Terminata la consultazione, il libro viene restituito, reinserito in biblioteca e nuovamente classificato come disponibile. Per un prestito si tiene nota degli orari e delle date di acquisizione e di riconsegna.

1) Dopo la fase di riorganizzazione, in cui si consiglia di costruire il glossario dei termini  ponendo  particolare attenzione alla differenza tra il concetto di libro e di copia di libro, rappresentare le specifiche con uno schema del modello entità relazione con relativa documentazione. 2) Ricavare lo schema relazionale applicando le tecniche di progettazione logica. 3) Verificare se lo schema ottenuto è in forma normale. 4)  (a) Assegnato un titolo trovare codici e posizioni delle copie disponibili; (b) Assegnato il nome e indirizzo di un lettore trovare i libri che ha in prestito; (c) Assegnato il codice di un lettore inserire un nuovo prestito; (d) Trovare i dati sui prestiti che hanno la stessa data di un prestito assegnato.

TEMA n. 4

Descrivere i criteri di massima per il progetto di un preamplificatore da collegare ad una sorgente biologica.

TEMA n. 5

Considerato un sistema di controllo per un forno industriale:

- determinare il sensore più appropriato per la rilevazione della temperatura considerando un campo di misura di 10 ÷ 2000 °C;

- supponendo che il sensore fornisca in uscita tensioni comprese tra 10÷50 mV rispetto al campo di misura, descrivere un possibile schema funzionale di condizionamento di segnale  che adegui i livelli di tensione in uscita dal sensore al range di ingresso 1÷5 V del controllore e che consenta un corretto filtraggio e compensazione del segnale di misura;

- supponendo di voler trasmettere il segnale condizionato al punto precedente ad un controllore posto a grande distanza dal punto di misura:

  - descrivere, motivandone la scelta, la conversione di segnale più appropriata allo scopo;

  - progettare un circuito di condizionamento che realizzi la conversione al punto

precedente;

- delineare le caratteristiche tecnologiche principali del microcontrollore industriale che garantisce una regolazione di temperatura di 200°C, considerando che:

  - si richiede una risoluzione minima di lettura pari allo  0.025% del fondo scala

  - il processo termico presenta un tempo di assestamento al 99% pari a 460 s.