Prova pratica n.1

Volendo trasmettere con un tasso di 104 bps su un canale AWGN con densità spettrale bilatera pari a 10-11 W/Hz e con una potenza disponibile di 10-6 W si valuti la probabilità di errore per blocco, nell’ipotesi di blocchi di lunghezza 11 e nel caso di adottare un sistema senza codifica e che si  utilizzi un modulatore BPSK e un ricevitore coerente ottimo per AWGN.

Si adotti poi una codifica di Hamming (15,11) ed un decodificatore soft e si stimi la probabilità di errore per blocco.

Si stimi  infine la probabilità di errore per blocco nel caso di adottare una decodifica hard. e si  commentino i risultati.

Prova pratica n.2

La seguente figura mostra la realizzazione di un circuito combinatorio in logica Domino Dual-rail:

Fig.1

Le dimensioni indicate in Fig.1 si riferiscono alla larghezze di canale (W) dei dispositivi.

Con riferimento a tale circuito il candidato:

- calcoli la funzione logica Y=f(A,B) realizzata dal circuito;

- illustri la funzione assolta dai due dispositivi PMOS racchiusi dalla linea tratteggiata, discutendo i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’impiego di tale rete; il candidato discuta anche le scelte progettuali inerenti il dimensionamento di tali dispositivi, indicando se il corretto funzionamento del circuito di Fig.1 richieda un dimensionamento a rapporto tra questi dispositivi PMOS e la rete di pull-down;

- progetti le lunghezze di canale (L) di tutti i dispositivi, motivando le sue scelte;

- progetti le larghezze di canale x ed y in modo da rispettare i seguenti vincoli:

- tempo di precarica (inteso come il tempo che intercorre tra l’istante in cui CLK si porta al valore logico basso e l’istante in cui Y raggiunge una tensione pari a VDD/2) pari a TCLK/4.

- tempo di propagazione minimo (considerato il vincolo precedente)

- sulla base del dimensionamento precedente, calcoli il minimo tempo di propagazione del circuito

- calcoli la potenza dissipata dal circuito (dimensionato sulla base del punto 4), commentando in merito alla dipendenza della potenza dissipata dalla statistica degli ingressi;

- realizzi un multiplexer 21 utilizzando la logica Domino Dual-rail.

- utilizzando il multiplexer realizzato al punto 7 ed il circuito di Fig.1, realizzi un full-adder in logica Domino Dual-rail.

Parametri da considerare:

  - tensione di alimentazione: VDD=3.3 V

  - periodo del segnale di clock: TCLK=1 ns

  - minima lunghezza di canale: LMIN=1 m

  - minima larghezza di canale: WMIN=1 m

  - capacità di gate per unità di area: COX=2.3 fF/m2

  - mobilità degli elettroni: N=587 cm2/(V·s)

  - mobilità delle lacune: P=N/2.5

  - tensione di soglia dei dispositivi NMOS: VTN=0.8 V

  - tensione di soglia dei dispositivi PMOS: VTP=-0.8 V

Assunzioni ed approssimazioni lecite nello svolgimento del compito:

  - assumere che i dispositivi siano descritti dal modello del primo ordine (level 1 di SPICE)

  - trascurare l’effetto di modulazione della lunghezza di canale dei dispositivi

  - nel calcolo dei tempi di propagazione assumere che l’ingresso abbia tempi di salita/discesa nulli e che i dispositivi in conduzione siano sempre in regione di pinch-off

  - nel calcolo della potenza dissipata assumere che l’ingresso abbia tempi di salita/discesa nulli

  - assumere il modello del primo ordine per il calcolo della capacità di gate (capacità di gate indipendente dal punto di funzionamento del dispositivo)

  - schematizzare la capacità di gate come una capacità presente tra il terminale di gate e quello di massa

  - trascurare le capacità di giunzione delle regioni di source e di drain dei dispositivi

Prova pratica n.3

Il candidato progetti un sistema digitale per la ricezione seriale e la successiva conversione serie-parallelo di messaggi composti da un numero variabile di byte. E’ previsto che ciascun byte del messaggio rispetti la regola di “parità pari”, ovvero il numero di bit “1” nel byte è pari.

La trasmissione seriale è regolata da un protocollo che stabilisce che la sequenza di byte del messaggio sia preceduta da un preambolo formato da due o più byte SYNC (100000002 = 0x80), seguiti da un byte START (000001002 = 0x04). La terminazione del messaggio è identificata mediante un byte di End-Of-Transmission EOT (000000012 = 0x01). Si osservi che i byte di controllo SYNC, START ed EOT violano la regola della parità pari.

La macchina possiede un ingresso binario d, dal quale riceve la sequenza di bit, ed un ingresso di clock ck, il quale determina gli istanti di campionamento del segnale d.

La macchina deve trasmettere in uscita, su un bus ad 8 bit, tutti i byte del messaggio, compresi tra START ed EOT, ignorando eventuali byte dati “corrotti”, che violano, cioè, la regola di parità pari.

La macchina produce anche un impulso di “strobe” p che indica l’arrivo di un nuovo byte del messaggio.

Il candidato:

- illustri l’architettura generale della macchina;

- ne sviluppi il progetto;

- discuta una eventuale realizzazione della funzione “riconoscimento di sequenza SYNC-SYNC-START” in un sistema a microprocessore, mediante una routine sofware facente parte di un device driver associato alla periferica “linea seriale”. Si assuma che l’interfaccia della periferica sia costituita da due registri, un registro DATA ed un registro CONTROL. In particolare, il bit più significativo del registro CONTROL indichi l’arrivo di un nuovo byte (dato o di controllo). La routine software operi in due modalità:

  - in modo out_of_sync, verifica se il byte DATA è un SYNC od uno START, e, una volta riconosciuta la sequenza SYNC-SYNC-START passa ad operare in modalità in_sync;

  - in modo in_sync, legge DATA e, se verificata la condizione di parità pari, ne copia il valore in una variabile di memoria X; altrimenti, se DATA è il byte EOT, ritorna in modo out_of_sync.

Il candidato illustri la routine software descritta sopra, utilizzando un linguaggio assembler a scelta.