Tema n.1

-

+

+

+

-

Si consideri il sistema in retroazione rappresentato schematicamente in figura, dove la funzione di trasferimento dell’impianto è data da

G(s)=2Ae−s1+10s

Assumendo

A=1

R(t)=Ro 1(t), |Ro| 5

D(t)= Do sen(wd t) 1(t), |Do| 1, 0 wd 0.1

si progetti un controllore K(s) che consenta di soddisfare le seguenti specifiche:

- er(t) 0.1 in corrispondenza dei disturbi e riferimenti assegnati;

- s20%;

- ta5%  10s;

- ampiezza del segnale di forzamento corrispondente al riferimento assegnato più piccola possibile.

si fornisca per il controllore progettato una stima del valore di A per cui il sistema a ciclo chiuso diventa instabile

Tema n . 2

Il candidato descriva l’architettura interna di un amplificatore operazionale, realizzato con componenti bipolari o con MOSFET, analizzando la struttura e la funzione dei singoli stadi ed evidenziando l’effetto delle possibili scelte progettuali sui  limiti di funzionamento con particolare riferimento alla banda passante, alla stabilità ed alla massima velocità di variazione dell’uscita (slew rate).

Quindi, con riferimento ad uno specifico schema  circuitale, si dimensionino i componenti in modo che il guadagno complessivo sia almeno pari ad 80 db.

Se si sceglie una configurazione a MOSFET, si utilizzino i seguenti parametri:

| Tipo: | N-MOS | P-MOS |
| --- | --- | --- |
| Cox | 0.175 F/cm2 | 0.175 F/cm2 |
| n | 600 cm2 /v/s |  |
| p |  | 240 cm2 /v/s |
| Kp | 1.05 10-4 A/v2 | 4.2 10-5 A/v2 |
| Vt | 0.8 v | - 0.8 v |
|  | 0.02 v-1 | 0.02 v-1 |

Se si sceglie una configurazione a BJT si utilizzino  i seguenti parametri:

| Tipo: | n - p - n | p - n - p |
| --- | --- | --- |
|  | 160 | 190 |
| VA | 74 v | 19 v |

Tema n.3

Il candidato:

- sviluppi, seguendo le tipiche fasi di sviluppo del software e producendo la documentazione relativa a ciascuna fase - utilizzando tecniche di specifica dei requisiti funzionali, di progettazione, etc. a sua scelta - un sistema software per la gestione di una rubrica telefonica, riportante per ciascun nominativo in essa contenuto le seguenti informazioni: cognome, nome, indirizzo (città, via e n.ro civico – sia per la residenza anagrafica che per la sede di lavoro), n.ro telefono di casa (con relativo indirizzo - città, via e n.ro civico), n.ro telefono lavoro (con relativo indirizzo della sede di lavoro), n.ro telefono cellulare (anche più di uno). Un utente può avere più rubriche telefoniche separate; ciascuna rubrica telefonica è ordinata in ordine alfabetico per cognome, nome e numero di telefono. La rubrica può contenere un numero finito fissato di elementi. Il sistema deve consentire l’esecuzione delle seguenti operazioni:

- creazione di una nuova rubrica;

- aggiunta, di un elemento in una;

- cancellazione, ricerca, modifica di un elemento in una rubrica accedendo ad esso o in maniera sequenziale o diretta fornendone il cognome e nome (in caso di omonimia è visualizzato il primo elemento soddisfacente la richiesta) oppure il n.ro di telefono. Se è modificato il cognome, nome o n.ro di telefono deve essere effettuato il ri-ordinamento della rubrica;

- ricerca del numero di telefono di una persona fornendone il cognome e nome;

- ricerca del cognome, nome e indirizzo di una persona fornendone il numero di telefono;

- indicazione della posizione ordinale di un elemento nella rubrica fornendo cognome e nome di una persona (in caso di omonimia è riportata la posizione del primo elemento soddisfacente la richiesta);

- indicazione del cognome, nome e n.ro di telefono di un elemento che si trova in una data posizione ordinale della rubrica;

- verificare lo stato della rubrica (vuota, piena, n.ro di elementi usati, n.ro di elementi ancora disponibili).

I dati di ciascuna rubrica vanno memorizzati in opportuni archivi. Tutte le operazioni su una rubrica vanno effettuate in memoria centrale; pertanto all’avvio del sistema l’utente deve poter indicare quale rubrica vuole utilizzare e se questa è una rubrica già esistente i dati registrati nel corrispondente archivio saranno tutti caricati in memoria centrale, dove appunto saranno eseguite tutte le operazioni prima indicate. Alla fine della sessione di lavoro i dati in memoria centrale (se modificati) dovranno essere di nuovo registrati nell’archivio.

Per le operazioni di gestione della rubrica in memoria centrale si suggerisce di utilizzare come struttura dati il Tipo di Dato Astratto Lista Ordinata.

Per la codifica, il candidato utilizzi un linguaggio di programmazione a lui noto (es. C, C++, Pascal).

Tema n 4

La  tecnica di modulazione binaria PSK (phase shift keying) è utilizzata per realizzare  un collegamento fisso punto-punto per la trasmissione di dati.

Si descriva brevemente, mediante schema funzionale, il demodulatore ottimo coerente operante su canale  AWGN (additive white Gaussian noise) .

Per compensare l'attenuazione di canale si utilizzano ripetitori posti ad una distanza di 10 Km per coprire la distanza complessiva pari a 1000 km.. Assumendo un modello AWGN per il canale e l'uso di un demodulatore ottimo coerente, si valuti il contrasto di energia Eb/N0 (Eb è l’energia per bit e N0 è la densità spettrale monolatera di potenza del rumore) necessario per garantire una probabilità di errore per bit di 10-5 nei seguenti casi:

1.	sono impiegati ripetitori analogici

2.	sono impiegati ripetitori numerici