Prova Pratica di Ingegneria dell’automazione

Con riferimento al seguente problema di progetto di un asservimento di posizione, si discutano, senza necessariamente risolvere il problema di progetto, i principali aspetti del problema, e cioè:

- modellistica del problema

- struttura del controllore

Si consideri il sistema elettromeccanico di figura.

Si supponga che il motore elettrico in corrente continua sia controllato sull’eccitazione con corrente di armatura costante. In questo caso le relazioni costitutive sono:

ve=Reie+LediedtCm=kcieCm=Cr

Cm	coppia motrice

Cr	coppia di carico totale sull’albero motore

Il blocco amplificatore e controllore è da progettare. Esso genera una tensione ve legata alla differenza di potenziale Vr−Vy ottenuta mediante i due potenziometri, supposti uguali e con costante di trasduzione kP=5 Vcm.

Per quanto riguarda il motore elettrico, si ipotizza che sia

Re=1,5kΩLe=45HBm=1000 g cm2/secJm trascurabile rispetto all'inerzia del caricokc=10000 g cm2 rad(A sec)

Il riduttore, supposto ideale, ha un rapporto di riduzione n=70.

La ruota dell’argano ha inerzia trascurabile e raggio R=35 cm.

Infine la massa del carico può assumere valori costanti nel tempo compresi tra 200 g e 500 g.

Il progetto del sistema di controllo deve soddisfare le seguenti specifiche:

- errore a regime nullo in presenza di ingressi costanti;

- errore a regime in presenza di riferimento r(t)=t non superiore a 0.01 cm;

- in presenza di disturbo di coppia costante sull’asse del motore di ampiezza pari a 10 kg cm2/sec2, l’errore a regime deve essere inferiore a 0.01 cm (tale disturbo si assume generato dalla forza di disturbo Fd);

- in ogni condizione di carico, il sistema a ciclo chiuso deve avere una banda passante non inferiore a 3 Hz e una sovraelongazione non superiore al 30%.