UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

# FACOLTA’ DI INGEGNERIA

CORSO DI TRASMISSIONE DEL CALORE PER ALLIEVI DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

A.A. 2012-2013

Esercizio metodi numerici

Una barra di conducibilità pari a 38 W/mK come quella in figura è posta in un ambiente a temperatura pari a 20°C con un conduttanza unitaria pari a 250 W/m2K. La barra è sede di generazione uniformemente distribuita pari a 3.0 103 kW/m3. Sapendo che la dimensione L della barra è pari a 2.0 m, si consideri la barra indefinita nella direzione normale al piano del foglio. Dopo aver scritto l’equazione differenziale con le condizioni al contorno relative in condizioni di regime stazionario, si determini la distribuzione di temperatura con il metodo ai volumi finiti. Si scelga una griglia a maglia quadrata con una spaziatura pari a 20 cm.

Si ripeta l’esercizio con una spaziatura pari a 10 cm e si confrontino i risultati ottenuti.

L

L

L

L

L